รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลและทิศทางการไหลของน้ำบาดาล

บริเวณพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์

สนับสนุนโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟูนิเวศ โคก หนอง นา และป่าครอบครัว จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลและทิศทางการไหลของน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการภายใต้ สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์  โครงการฟื้นฟูนิเวศ โคก หนอง นา และป่าครอบครัว จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้อมูลศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาล และผลกระทบจากการลดลงของระดับน้ำบาดาล โดยเป็นการศึกษาข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และศึกษาระดับน้ำบาดาลและทิศทางการไหลของน้ำบาดาล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาและป้องกันบรรเทาผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดในช่วงฤดูแล้ง ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว และพื้นที่ตำบลหนองหว้า

1. อาณาเขตติดต่อ

พื้นที่ตำบลหนองหว้าและตำบลบ้านพร้าว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยทางด้านทิศเหนือของตำบลหนองหว้า มีเขตติดต่อกับหนองสวรรค์ และตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทางด้านทิศตะวันตกมีเขตติดต่อกับตำบลโนนขมิ้น ทางด้านทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับตำบลหนองบัว ส่วนทางด้านทิศใต้มีเขตติดต่อกับตำบลบ้านพร้าว และตำบลหนองแก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ส่วนพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว ด้านทิศเหนือของตำบลบ้านพร้าว มีเขตติดต่อกับตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้านทิศตะวันออกติดกับเขตตำบลบ้านขาม ทิศตะวันตกติดกับเขตตำบลหนองแก และทิศใต้ติดกับเขตตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (รูปที่ 1)

2. สภาพภูมิประเทศ

สภาพลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบางส่วนเป็นที่ลาดต่ำเชิงเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 230 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับภูเขา มีพื้นที่ลาดลงไปทางทิศตะวันตกและมีน้ำตลอดทั้งปีและยังมีลำคลองอื่นๆ ซึ่งจะมีน้ำในฤดูฝน เช่น ห้วยเชียง ห้วยโก ห้วยลึก ห้วยใหญ่ ห้วยนาวังเงิน (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง บริเวณพื้นที่โครงการ

ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

3 สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งที่เห็นได้ชัดเจน

- ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34–36 องศาเซลเซียส

- ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน

- ฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 15-16 องศาเซลเซียส

4. พื้นที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่ดำเนินโครงการตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีพิกัดในระบบ UTM โซน 48Q ตั้งอยู่ในระวางแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5443II ชื่อระวาง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่แปลงเกษตรกรรม มีระดับความสูงภูมิประเทศ (เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง) ประมาณ 230 เมตร มีแหล่งน้ำผิวดิน และเส้นทางน้ำ ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ตำบลหนองหว้า และด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลบ้านพร้าว (รูปที่ 2 และรูปที่ 3) สภาพพื้นที่จริงแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 2 แผนที่ภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่โครงการ ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รูปที่ 3 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่โครงการ ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รูปที่ 4 สภาพพื้นที่จริงบริเวณพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

5. สภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา

5.1) สภาพทางธรณีวิทยา

จากแผนที่ธรณีวิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรมทรัพยากรธรณี เมื่อ ปี พ.ศ.2550 บริเวณพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วยหินตะกอนและหินแปร (Sedimentary and Metamorphic rocks) (รูปที่ 5) ดังนี้

(1) หินทรายแป้ง (Jpk) ประกอบด้วย หินทรายแป้งสีม่วง และสีม่วงแดงเนื้อปูนผสมและเนื้อไมก้า หินทรายสีเทาเขียว น้ำตาลเหลือง และหินกรวดมนมี Calcrete ตามแนวราบ (แนวขวาง)

(2) หินทราย (Trnp) ประกอบด้วย หินทรายสีน้ำตาลแดง มีซากหอยสองฝา หินกรวดมน ประกอบด้วยเม็ดกรวดของควอตซ์ ควอตซ์ไซต์ เชิร์ต หินอัคนี หินทรายแป้ง หินโคลน และหินปูนเป็นเลนส์

5.2) สภาพแหล่งน้ำบาดาล

จากข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาล จังหวัดหนองบัวลำภู (รูปที่ 6) และแผนที่น้ำบาดาล มาตราส่วน 1:100,000 ของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อปี พ.ศ. 2544 บริเวณพื้นที่สำรวจและใกล้เคียงส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ชั้นน้ำบาดาลในหินร่วน (Unconsolidated Rock Aquifers) และชั้นน้ำบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock Aquifers) ดังนี้

ชั้นหินให้น้ำภูกระดึง (Pk) และ ชั้นหินให้น้ำชุดน้ำพอง (Np) เป็นน้ำบาดาลระดับตื้นพบในรอยแตกที่เกิดจากการหดตัวของหิน ความลึกของชั้นกักเก็บน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 20-30 เมตร

สรุปชนิดของหินและความลึกสำหรับเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ชนิดของหินที่กักเก็บน้ำบาดาล ประกอบด้วย หินดินดาน และหินทรายแป้ง ความลึกถึงชั้นน้ำบาดาล 20-30 เมตร  ระดับน้ำปกติโดยเฉลี่ย 10-20 เมตร

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษา

รูปที่ 5 แผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษา

ที่มา: http://www.dm.go.th/download/pdf/NorthEastern/Nongbualampu.pdf

พื้นที่ศึกษา

รูปที่ 6 แผนที่แสดงศักยภาพน้ำบาดาล จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่มา: http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/Nongbualampu.files/show3.php

5.3) ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (จากฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) แสดงในรูปที่ 7 และแสดงข้อมูลบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าวในตารางที่ 1 มีข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 61 บ่อ และข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากการลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 31 บ่อ รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 92 บ่อ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่สามารถใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร มีสภาพใช้ได้ เป็นน้ำจืด มีความลึกพัฒนาเฉลี่ย 42.13 เมตร ปริมาณน้ำเฉลี่ย 5.89 ลบ.ม./ชม. ระดับน้ำปกติเฉลี่ย 10.2 เมตร ปริมาณน้ำต้นทุนเฉลี่ยต่อวัน 49.19 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (อ้างอิงจากhttp://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/tshow.php?ddlGeo=27&ddlProvince=347&ddlAmphur=2751&btn1=ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566)

5.4) สรุปศักยภาพน้ำบาดาล

จากข้อมูลแผนที่น้ำบาดาล ระวาง 5443II มาตราส่วน 1:50,000 ระวางจังหวัดหนองบัวลำภู (รูปที่ 8) บริเวณพื้นที่ตำบลหนองหว้า รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำบาดาลหินให้น้ำชุดน้ำพอง และตำบลบ้านพร้าว รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำชุดน้ำพอง และหน่วยหินภูกระดึง (ชั้นน้ำโคราชตอนล่าง) โดยพบว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลหนองหว้า มีศักยภาพด้านปริมาณน้ำบาดาลที่คาดว่าจะพัฒนาได้ปริมาณมาก อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 10-20 ลบ.ม./ชม. และบางพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม./ชม. พบว่ามีพื้นที่ส่วนน้อยทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลบ้านพร้าว มีศักยภาพการให้น้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. ส่วนศักยภาพทางด้านคุณภาพน้ำบาดาล พบว่าพื้นที่ทั้งตำบลหนองหว้า มีค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (Total Dissolved Solid; TDS) อยู่ในเกณฑ์ปริมาณน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และพื้นที่ส่วนน้อยทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลบ้านพร้าว มีค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (Total Dissolved Solid; TDS) อยู่ในเกณฑ์ปริมาณระหว่าง 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำจืดคุณภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริมาณในพื้นที่ทำการเกตรของกลุ่มเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว สามารถสูบใช้น้ำบาดาลจากการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของเกษตรกร โดยไม่ส่งผลกระทบด้านการขาดแคลนแหล่งน้ำบาดาล แต่อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำบาดาลเพื่อทำการเกษตร จำเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการใช้น้ำบาดาลเกินสมดุลตามธรรมชาติ

รูปที่ 7 แผนที่ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาล แสดงบนภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth

ตารางที่ 1 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่มา : http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/download.php

ตารางที่ 1 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตำบลหนองหว้าและตำบลบ้านพร้าวออำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ต่อ)

ที่มา : http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/download.php

ตารางที่ 2 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากการลงพื้นที่สำรวจตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว

รูปที่ 8 แผนที่ศักยภาพน้ำบาดาล บริเวณตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

(ที่มา: แผนที่น้ำบาดาล มาตราส่วน 1:50,000 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2560)

6. พื้นที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน

ขั้นตอนการศึกษาเพื่อดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน จำเป็นต้องทราบสภาพพื้นที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน ซึ่งทีมงานผู้ศึกษาได้ยึดถือเอาข้อมูลความเหมาะสมพื้นที่เติมน้ำใต้ดิน ตามชุดข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2563) โดยพบว่า ในพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่โดยส่วนใหญ่มีระดับความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน อยู่ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมระดับปานกลาง และบางพื้นที่ส่วนน้อยทางด้านทิศตะวันออกของตำบลบ้านพร้าวอยู่ในระดับเหมาะสมน้อยเป็นพื้นที่ส่วนน้อย เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยารองรับด้วยชุดหินโคราชตอนล่างหมวดหินภูกระดึงและน้ำพอง ประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินทรายแป้ง และหินดินดาน ความสามารถในการซึมน้ำอยู่ในระดับซึมดีปานกลาง แสดงในรูปที่ 9

7. การวิเคราะห์เส้นชั้นความสูงระดับน้ำบาดาลและทิศทางการไหลของน้ำบาดาล

# 7.1	แนวคิดในการดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ทิศทางการไหลของน้ำบาดาล

ในการดำเนินการวิเคราะห์ แปลความหมายและประมวลผลข้อมูลด้านระดับและทิศทางการไหลของน้ำบาดาลในพื้นที่ มีแนวคิดดังนี้

ชั้นหินให้น้ำบาดาลแต่ละชั้น หรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาแต่ละหน่วย มีช่วงค่าระดับน้ำบาดาล (Groundwater level) หรือค่าระดับแรงดันน้ำบาดาล (Piezometric level) ที่จำเพาะอยู่ในช่วงค่าหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นช่วงค่าที่แคบหรือกว้าง และอาจใกล้เคียงหรือแตกต่างจากช่วงค่าระดับน้ำบาดาลของชั้นหินให้น้ำบาดาลชั้นอื่นๆ หรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาหน่วยอื่นๆ โดยค่าระดับน้ำบาดาลที่ตรวจวัดได้ในบ่อน้ำบาดาลที่เจาะและพัฒนาบ่อในชั้นหินให้น้ำบาดาลใดๆ ชั้นน้ำบาดาลหนึ่ง ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนผิวดิน (ซึ่งปกติจะเป็นตำแหน่งของบ่อน้ำบาดาลหรือบ่อสังเกตการณ์) จะแสดงถึงความลึกของระดับน้ำบาดาลใต้ผิวดินของชั้นหินให้น้ำบาดาลนั้น ณ จุดนั้น (ในกรณีที่เป็นการวัดความลึกของระดับน้ำบาดาลจากระดับผิวดินโดยตรง) หรือแสดงถึงความสูงของระดับน้ำบาดาลเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางของชั้นหินให้น้ำบาดาลนั้น ณ จุดนั้น (ในกรณีที่คิดเป็นความสูงของระดับน้ำบาดาลเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง) และการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของค่าระดับน้ำบาดาลในบริเวณต่างๆ ของชั้นหินให้น้ำบาดาลชั้นใดชั้นหนึ่ง ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญถึงทิศทางการไหลโดยทั่วไปของน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำบาดาลชั้นนั้นๆ ได้

# 7.2	การดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ทิศทางการไหลของน้ำบาดาล

# จากแนวคิดในเชิงความสำคัญของค่าระดับน้ำบาดาล และค่าระดับความสูงของพื้นผิวภูมิประเทศ จึงได้พิจารณากำหนดแนวทาง และ/หรือหลักเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ แปลความหมายและประมวลผลข้อมูลด้านระดับและทิศทางการไหลของน้ำบาดาลที่ประกอบด้วยขั้นตอนในการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

(1)	คำนวณหาค่าระดับน้ำบาดาลเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางของบ่อน้ำบาดาลต่างๆ ด้วยการนำค่าระดับน้ำบาดาล (ใต้ระดับผิวดิน หรือระดับอ้างอิงที่ปากบ่อน้ำบาดาล) ที่วัดได้ในบ่อน้ำบาดาลต่างๆ มาหักลบออกจากค่าระดับความสูงของระดับผิวดิน หรือระดับอ้างอิงที่ปากบ่อน้ำบาดาล (จากการสำรวจรังวัดระดับปากบ่อน้ำบาดาล) ทั้งนี้โดยอยู่บนพื้นฐานของการจำแนกกลุ่มบ่อน้ำบาดาลออกตามชั้นหินให้น้ำบาดาลแต่ละชั้นที่ชัดเจนแล้ว

รูปที่ 9 แผนที่พื้นที่ความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน บริเวณโครงการ ตำบลหนองหว้า

และตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลค่าระดับน้ำบาดาลและค่าระดับความสูงของปากบ่อน้ำบาดาล ที่นำมาใช้ในการคำนวณหาค่าระดับน้ำบาดาลเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้จากการตรวจวัดในภาคสนาม ณ ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลต่างๆ หรือจากการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการตรวจวัดค่าระดับน้ำในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาได้)

ผลการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะทำให้ทราบค่าระดับน้ำบาดาลเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ ตำแหน่งที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล) ของชั้นหินให้น้ำบาดาลแต่ละชั้นได้ นอกจากนี้ ยังทำให้ทราบได้ในเบื้องต้นด้วยว่า มีบริเวณใดบ้างของชั้นหินให้น้ำบาดาลแต่ละชั้น ที่มีสภาพเป็นชั้นหินให้น้ำบาดาลชนิดที่อยู่ภายใต้แรงดัน (Confined aquifer) และมีบริเวณใดบ้างที่มีสภาพเป็นชั้นหินให้น้ำบาดาลชนิดไม่อยู่ภายใต้แรงดัน (Unconfined aquifer) ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างค่าความลึกของระดับน้ำบาดาล (ใต้ระดับผิวดิน) และค่าความลึกของผิวบนของชั้นหินให้น้ำบาดาล (ใต้ระดับผิวดิน) ที่ติดตั้งท่อเซาะร่องสำหรับบ่อน้ำบาดาลนั้นๆ กล่าวคือ หากค่าระดับน้ำบาดาลอยู่เหนือระดับผิวบนของชั้นหินให้น้ำบาดาล แสดงว่าชั้นหินให้น้ำบาดาลนั้นมีสภาพเป็นชั้นหินให้น้ำบาดาลชนิดที่อยู่ภายใต้แรงดัน เป็นต้น

(2)	นำค่าระดับน้ำบาดาลเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางที่คำนวณได้มาพล็อตลงจุด (plot) บนแผนที่ที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อของชั้นหินให้น้ำบาดาลแต่ละชั้น ที่ทำการคำนวณหาค่าระดับน้ำบาดาลดังกล่าว การดำเนินการในขั้นตอนนี้สามารถกระทำได้โดยสะดวกโดยใช้เทคนิคด้าน GIS

ผลการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้แผนที่แสดงการกระจายตัวของค่าระดับน้ำบาดาล ณ ตำแหน่งต่างๆ ของชั้นหินให้น้ำบาดาลแต่ละชั้นทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา

(3)	พิจารณาการกระจายตัวของค่า (หรือช่วงค่า) ระดับน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ในบริเวณต่างๆ ของชั้นหินให้น้ำบาดาลแต่ละชั้นทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางใด การดำเนินการในขั้นตอนนี้อาจทำให้เห็นภาพการแปรเปลี่ยนของค่าระดับน้ำบาดาลที่ชัดเจนขึ้นได้โดยใช้เทคนิคด้าน GIS ช่วยสังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำเส้นชั้นระดับความสูงของค่าระดับน้ำบาดาล (contour of groundwater level) ที่มีช่วงชั้นความสูง (contour interval) ที่เหมาะสม ก่อนทำการปรับแก้ให้เหมาะสม (smoothing) โดยนักอุทกธรณีวิทยาอีกครั้งหนึ่ง

(4)	ในแต่ละบริเวณของพื้นที่ศึกษา ลากเส้นตัดกับเส้นชั้นความสูงของระดับน้ำบาดาลแต่ละเส้น โดยให้มีทิศทางตั้งฉากกัน ณ จุดตัดของเส้นทั้งสอง จากเส้นชั้นความสูงของระดับน้ำบาดาลที่มีค่ามากกว่า ไปยังเส้นชั้นความสูงของระดับน้ำบาดาลที่มีค่าน้อยกว่า เส้นที่ลากขึ้นใหม่นี้จะเป็นเส้นแสดงแนวหรือทิศทางการไหลโดยทั่วไปของน้ำบาดาลในแต่ละบริเวณของพื้นที่ศึกษา

# 6.3	ผลการดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ทิศทางการไหลของน้ำบาดาล

การวิเคราะห์ข้อมูลเส้นชั้นความสูงระดับน้ำบาดาลและทิศทางการไหลของน้ำบาดาลในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของตำบลหนองหว้าและตำบลบ้านพร้าว ที่เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามตารางที่ 1 และได้มีการเข้าไปสำรวจตรวจวัดข้อมูลระดับน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมในภาคสนาม (รูปที่ 10) และข้อมูลในตารางที่ 2 โดยพบว่าบางบ่อ ไม่สามารถเปิดปากบ่อเพื่อวัดระดับน้ำบาดาลได้ เนื่องจากสภาพปากบ่อถูกปิดทับด้วยน็อต สกรูอย่างแน่นหนา บ่อน้ำบาดาลบางบ่อมีการสูบใช้น้ำอยู่ในขณะที่เข้าสำรวจวัดระดับน้ำ ทั้งนี้บ่อน้ำบาดาลที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับน้ำบาดาลได้ จึงใช้ข้อมูลระดับน้ำบาดาลจากฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการอ้างอิงค่าระดับน้ำของพื้นที่นั้นๆ โดยทำการอ้างอิงค่าระดับความสูงของภูมิประเทศ เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลต่างๆ ภายในบริเวณโดยรอบตำบลหนองหว้าและบ้านพร้าว ในรัศมีห่างจากตำบล ประมาณ 5-10 กิโลเมตร จากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth (รูปที่ 7) จากนั้นนำมาคำนวณค่าระดับความสูงระดับน้ำบาดาล วิเคราะห์ด้วย GIS และจัดทำเป็นแผนที่ค่าระดับและทิศทางการไหลของน้ำบาดาล แสดงในรูปที่ 11

รูปที่ 10 แสดงการสำรวจตรวจวัดระดับน้ำบาดาลเพิ่มเติมในภาคสนาม

รูปที่ 11 แผนที่แสดงค่าเส้นชั้นระดับความสูงของน้ำบาดาลและทิศทางการไหลของน้ำบาดาล

(ที่มา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว และตำบลหนองหว้าในขั้นเบื้องต้น)

จากแผนที่ระดับชั้นน้ำบาดาลและทิศทางการไหลของน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองหว้า ตำบลบ้านพร้าว และพื้นที่ข้างเคียง (รูปที่ 11) พบว่า ระดับความสูงของภูมิประเทศ สูงสุดประมาณ 231 เมตร (รทก.) บริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ตำบลหนองหว้า และระดับความสูงของภูมิประเทศต่ำสุดประมาณ 192 เมตร (รทก.) อยู่บริเวณที่ราบลุ่มต่ำทางทิศตะวันออกของพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว ดังนั้น ทิศทางการไหลของน้ำบาดาล จึงมีลักษณะการไหลจากพื้นที่สูงทางทิศตะวันตกไปยังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำทางด้านตะวันออก โดยบริเวณพื้นที่ทั้งสองตำบล มีความสูงของระดับน้ำบาดาลประมาณ 190-230 เมตร ซึ่งทิศทางการไหลของน้ำบาดาลมีความสอดคล้องกับลักษณะการไหลของน้ำผิวดิน ซึ่งจากพื้นที่สูงทางด้านทิศตะวันตกไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำทางด้านทิศตะวันออก และมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำบาดาลในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปใช้วางแผนเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่รับน้ำ และพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงานเติมน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์(สอพ.) กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีแผนงานจะดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน ควรมีการศึกษาข้อมูลด้านนี้ประกอบการวางแผนเบื้องต้น ก่อนการดำเนินการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินในขั้นตอนต่อไป

8. ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล

จากการศึกษาข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำบาดาล ข้อมูลการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำเกษตรกรรม ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองหว้าและตำบลบ้านพร้าว รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำบาดาลและการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล (รูปที่ 12) ได้สัมผัสกับชาวบ้านกลุ่มเกษตรกร และรับทราบปัญหาการจัดการแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด และการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำบาดาลลดระดับลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นประจำทุกปี โดยข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์น้ำบาดาล มีดังนี้

รูปที่ 12 การอบรมให้ความรู้เรื่องการน้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาลให้กับกลุ่มเกษตรกร

1) การอนุรักษ์แหล่งพื้นที่ต้นน้ำ ได้แก่ พื้นที่ป่า และพื้นที่ภูเขาสูง พื้นที่รับน้ำของกระบวนการเติมน้ำใต้ดิน (Recharge area)

2) การก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยบ่อน้ำบาดาลควรทำการเทซีเมนต์ผนึกข้างบ่อและทำลานฐานบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนไหลลงสู่บ่อน้ำบาดาล และอาจส่งผลกระทบต่อชั้นน้ำบาดาลที่มีการใช้น้ำบาดาลได้

3) การควบคุมการใช้น้ำบาดาล โดยยึดถือหลักของสมดุลน้ำบาดาล โดยปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาใช้ต้องไม่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมลงสู่ชั้นน้ำบาดาล และอัตราการสูบใช้น้ำ ระดับน้ำบาดาล ระยะน้ำที่ลดลงจากการสูบใช้น้ำบาดาล ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นน้ำบาดาลในภาพรวมทั้งพื้นที่

4) การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุดหรือเลิกใช้งานแล้ว การอุดกลบโดยใช้ดินเหนียวกระสุนหรือซีเมนต์เทลงในบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้งานแล้ว ทั้งนี้หากพบบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำบาดาลประจำจังหวัดให้มาตรวจสอบและดำเนินการ

5) การใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ คือ การใช้น้ำบาดาลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ได้แก่

- อัตราการสูบน้ำบาดาลทั้งปีต้องไม่เกินปริมาณการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลตลอดทั้งปี

- การลดลงของระดับน้ำบาดาลจะต้องไม่มากกว่าระดับที่มีการพัฒนาแล้วคุ้มทุนในการสูบน้ำ

- การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จะต้องไม่ทำให้คุณภาพน้ำบาดาลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลว เช่น กลายเป็นน้ำเค็ม มีสารพิษปนเปื้อน

6) สร้างเครื่องมือในการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล ประกอบด้วย

- แผนการอนุรักษ์ต้นน้ำ (Wellhead protection plan)

- การประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

- มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี

- เครื่องมือทางด้านเศรษศาสตร์

- การให้การศึกษา การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

- การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

7) มาตรการในการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล ประกอบด้วย

- ควบคุมการเจาะ การใช้ การระบายน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน การอุดกลบให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล

- การเติมน้ำลงไปกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ

- ใช้น้ำบาดาลอย่างประหยัด ลดการสูญเสีย และการใช้น้ำหมุนเวียน เช่น นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้อีก

- การจัดเก็บค่าอนุรักษ์เพื่อสมทบกองทุนน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

8) ความร่วมมือในการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล ประกอบด้วย

- การเจาะบ่อน้ำบาดาลจะต้องมีระยะห่างมากพอที่จะไม่ไปแย่งน้ำจากบ่อใกล้เคียง

- ควบคุมการเจาะ การใช้ การระบายน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน การอุดกลบให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล

- เมื่อพบผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนต่อ พ.ร.บ.น้ำบาดาล ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

- ป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาลโดยไม่ทิ้งของเสียหรือน้ำเสียลงสู่พื้นดินหรือแม่น้ำโดยตรง

9) การวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามระดับน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล

10) ผลกระทบจากการสูบใช้น้ำบาดาลมากเกินสมดุล มีดังนี้

- การลดลงของระดับน้ำบาดาลอย่างถาวร

- ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในการที่จะต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่

- การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำผิวดิน

- เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน

- คุณภาพน้ำใต้ดินและชั้นน้ำบาดาลเสียไป

นอกจากนี้แล้ว แนวทางการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลอีกวิธีหนึ่ง นั่นก็คือ การเก็บกักเก็บน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน หรือการจัดการเติมน้ำใต้ดิน (Managed Aquifer Recharge; MAR) หรือบางหน่วยงานเรียกว่า ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Banking) ซึ่งเป็นรูปแบบของการกักเก็บน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรูปแบบของการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดิน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดังแสดงในรูปที่ 13 และรูปแบบระบบธนาคารน้ำใต้ดิน แสดงในรูปที่ 14

รูปที่ 13 รูปแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินตามรูปแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รูปที่ 14 รูปแบบของระบบฐานคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด